PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUES

1) Transformation d' énergie :

Les appareils électriques reçoivent de l'énergie électrique et la transforment sous une ou plusieurs  autres formes d' énergie: énergie thermique ou chaleur (Fer à repasser), énergie rayonnante ou lumière(Lampes), énergie mécanique ou mouvement (ventilateur) etc…

Pour les appareils électriques , une partie ou toute l'énergie qu'ils consomment est toujours transformée en chaleur  , c 'est l 'effet  JOULE.

2) La puissance électrique :

a) puissance nominale :

Sur les appareils électriques, il y a une plaque signalétique qui précise les conditions de fonctionnement normal de l ' appareil.

 On trouve une valeur en volt (V) , c' est la tension nominale de l 'appareil,  c' est à dire la tension sous laquelle on doit le brancher pour qu 'il fonctionne normalement .

 On trouve aussi une valeur  en Watt(W) , c' est la  puissance reçue par l ' appareil en  fonctionnement normal, appelée puissance nominale.

 On trouve aussi une troisième valeur en Hertz (Hz) , c' est la fréquence.

Unités de puissance et ordres de grandeurs:

La puissance électrique se mesure en Watt ( W ). On utilise aussi :

- Les multiples :

Le kilowatt ( kW )   ;  1kW =  1000 W

Le milliwatt ( mW )  ;  1mW =0,001 W

b) puissance électrique en courant continu:

la puissance P reçue par un appareil est égale au produit de la tension U aux bornes de cet appareil par l’intensité I qui le traverse:

### P    = U      x     I

( W )     (V )        (A)

c) puissance électrique en courant alternatif:

la puissance P reçue par un appareil est égale au produit de la tension Ueff aux bornes de cet appareil par l’intensité Ieff qui le traverse:

### P    = Ueff      x     Ieff

( W )       (V )        (A)

Remarque : cette formule n 'est valable que pour les appareils à effet thermique ( sans moteur électrique) radiateur électrique par exemple.

d) puissance dissipée par effet joule dans une résistance:

La puissance dissipée en effet joule par un résistance est : P=RI²=U²/R

3) L' énergie électrique :

L 'énergie que nous consommons dépend de la puissance reçue par l’appareil électrique et du temps de fonctionnement de cette appareil. Elle se mesure à l’aide d’un compteur électrique.

L' Energie électrique E transformée par un appareil est égale au produit de la puissance P de cet appareil par la durée t de son fonctionnement.

E =  P  x  t

Unités :

| UNITES | PUISSANCE | DUREE | ENERGIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Système International | Watt(W) | Seconde(s) | JOULE(J) |
| usuelles | Watt(W) | Heure(h) | Wattheure(Wh) |

Remarque : D' après la formule  E = P x t , on en déduit   P = E / t

La puissance consommée par un appareil correspond donc à l'énergie que cet appareil transforme chaque seconde.

Applications :

- Calculez en Wattheure puis en kiloWattheure  l' énergie consommée par une lampe de puissance 100W en 2 h.

b)  Calculez en Wattheure puis en kiloWattheure l' énergie consommée par un radio-réveil de puissance 5W resté en veille pendant 365 jours

- La plaque signalétique d ' un  radiateur électrique a été enlevée . Comment retrouver sa puissance en kiloWatt   sachant qu 'il a consommé 4 kWh  pendant 5 heures .