# Puissance et énergie électrique

## 1 – Lampes de puissances différentes

Comparer l’éclat de lampes de différentes puissances, que peut-on en déduire ?

En quelle unité mesure-on la puissance électrique d’un appareil ?

Ecrire un multiple de cette unité

et un sous-multiple

## 2 – Puissance électrique

### Montage expérimental

Compléter le schéma ci-contre, en inscrivant le symbole des 2 appareils de mesure utilisés.

### Résultats des mesures

Compléter le tableau ci-dessous

| Puissance nominale de la lampe | Tension en Volts | Intensité en Ampères | Produit UI |
| --- | --- | --- | --- |

### Conclusion

| Déduire une relation entre les 3 grandeurs P, U et I |  |
| --- | --- |

## 3 – Energie électrique

### Résultats

Compléter le tableau ci-dessous :

| Appareil utilisé | P Puissance nominale en Watts | t Temps de fonctionnement en heures | E Energie consommée en Watt-heures |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Lampe |  |  |  |
| 2 - Fer à repasser |  |  |  |
| 3 - Lave-vaisselle |  |  |  |
| 4 - Lave-linge |  |  |  |

### Remarques :

Durée de fonctionnement = heure de fin de fonctionnement – heure de départ

Energie consommée = indication du compteur en fin de fonctionnement – indication au départ

### Conclusion

| A partir des résultats du tableau, déduire la formule qui permet de calculer l’énergie consommée par un appareil électrique : |  |
| --- | --- |

### Unité légale

L’unité légale est le joule,

| - reprendre les valeurs du tableau précédent | - appliquer la formule E = P  t | - compléter le tableau. |
| --- | --- | --- |

| Appareil utilisé | P Puissance nominale en Watts | t Temps de fonctionnement en secondes | E Energie consommée en Joules |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - Lampe | 100 W |  |  |
| 2 - Fer à repasser | 1000 W |  |  |
| 3 - Lave-vaisselle | 2000 W |  |  |
| 4 - Lave-linge | 2100 W |  |  |

## 4 – Puissance souscrite

| Calcule la puissance totale des 4 appareils quand ils fonctionnent en même temps. |  |
| --- | --- |
| Quelle est l’intensité maximale prévue par le disjoncteur ? |  |
| Sachant que la tension du secteur est de l’ordre de 200V, calcule la puissance maximale que l’on peut obtenir. |  |

E.D.F. propose différents types d’abonnements : 3 kW, 6 kW, 9 kW, etc.

Pourquoi le disjoncteur coupe-t-il le circuit ? Propose une solution pour éviter ce genre de problème.