# Résistances

## 1 - Influence d’une résistance dans un circuit

| Complète le tableau | Indication du multimètre | Etat de la lampe |
| --- | --- | --- |
| Interrupteur ouvert : |  |  |
| Interrupteur fermé : |  |  |
| Ajout de le résistance R1 : |  |  |
| Ajout de le résistance R2 : |  |  |
| Conclusion : | Quelle est l’influence d’une résistance sur l’intensité du courant ? |  |

## 2- Mesure d’une résistance

Avec quel appareil mesure-t-on une résistance ?

En quelles unités ?

Quelle est la valeur de chacune des résistances utilisées (R1 et R2) ?

## 3 - La loi d’Ohm

| Comment est branché le multimètre N°1 ? Que mesure-t-il ? | Comment est branché le multimètre N°2 ? Que mesure-t-il ? |
| --- | --- |

A l’aide des indications des multimètres, compléter le tableau ci-dessous.

| ### I en mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I en A (convertir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U en V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sur une feuille de papier millimétré, prendre I en abscisse et U en ordonnée.

- Placer les points dont les coordonnées sont inscrites dans le tableau. Tracer la courbe.

- Y a-t-il proportionnalité entre U et I ? Si oui, quel est le coefficient de proportionnalité entre les 2 dernières lignes ?

- Ecrire la relation entre U, R et I.

## 4 - Résistances de différents matériaux

| Matériau | Longueur | Diamètre | Résistance |
| --- | --- | --- | --- |
| Fil de cuivre | 1 m | 0,5 mm |  |
| Fil de fer | 1 m | 0,5 mm |  |
| Fil d’aluminium | 1 m | 0,5 mm |  |
| Fil de nichrome | 1 m | 0,5 mm |  |
| Fil de nichrome | 0,5 m | 0,5 mm |  |
| Fil de nichrome | 1 m | 0,2 mm |  |

#### Questions

| Quelle est l’influence de la longueur d’un conducteur sur sa résistance ? |  |
| --- | --- |
| Quelle est l’influence du diamètre d’un conducteur sur sa résistance ? |  |
| Parmi les métaux ci-dessus, quel est le meilleur conducteur ? |  |
| Parmi les métaux ci-dessus, quel est le moins bon conducteur ? |  |