Chapitre 12 : Chaine de transmission d’information

Correction des activités

Activité 1

Exploitation

- Qu’est-ce qu’une transmission hertzienne de l’information ?

La transmission hertzienne de l’information est la propagation libre des ondes hertziennes qui  transportent l’information à transmettre.

- Citer les deux procédés physiques de transmissions hertziennes.

Modulation d’Amplitude et la Modulation de Fréquence.

- Est t-il possible de générer une onde directement à partir du signal informatif ? Pourquoi ?

Non, il n’est pas possible de générer une onde directement à partir du signal informatif  pour trois raisons :

- les signaux de même gamme de  fréquences se chevaucheraient et les informations correspondantes seraient incompréhensibles pour les auditeurs ;

- les antennes réceptrices, qui ont des dimensions de l’ordre du quart de la longueur d’onde de l’onde hertzienne émise, auraient des dimensions de l’ordre de la dizaine de kilomètres, ce qui est irréalisable ;

- les signaux BF sont fortement amortis avec la distance.

- Dans le cas d’une transmission hertzienne, citer la chaîne de transmission d’information.

- L’émetteur transforme d’abord l’information en signal modulant. Puis, ce signal module l’amplitude d’une porteuse pour former le signal modulé. Enfin il applique le « signal modulé » à une antenne d’émission pour générer une onde électromagnétique de haute fréquence.

- Le canal de transmission (ondes hertziennes) transporte cette onde électromagnétique jusqu’au récepteur.

- Le récepteur reçoit l’onde électromagnétique par une antenne puis démodule le signal modulé pour extraire le signal modulant contenu dans le signal modulé. Enfin il transforme le signal modulant en information.

- Quel est le principal intérêt de la transmission d’information par voie hertzienne ?

L’intérêt principal de la transmission hertzienne, pour la radio, la télévision ou le téléphone mobile, est l’absence de support matériel.

Activité 2

Exploitation

- Après avoir calculé le coefficient d’atténuation linéique des câbles coaxial et torsadé, réunir dans un tableau, pour chaque support guidé, les valeurs coefficient d’atténuation linéique en dB.m-1 (voir Doc.7.).

Pour les câbles coaxial α = A / L = 11,5 / 100 = 0,115 dB.m-1

Pour les câbles torsadé α = A / L = 22 / 100 = 0,22 dB.m-1

- Quelle est l’atténuation en dB lors de la propagation d’un signal sur 100 m de câble coaxial ?

22 dB

- En déduire le rapport Pe/Pr puis le pourcentage d’intensité du signal perdue lors du transfert.

A=10.logPePr            logPePr  =A10              PePr= 10A10= 102210= 158,49

- Pour la fibre optique, quel mode retransmet le mieux la forme du signal ? Pourquoi les autres modes de fibre existent-ils encore ?

Mode Monomode. Les autres modes de fibres existent encore car le prix des fibres optique monomode est élevé.

Activité 3

Exploitation

Expérience 1

- Comparer les périodes enregistrées par les deux voies.

Même période.

- La fréquence des signaux est-elle la même pour les deux voies ?

Même fréquence.

- Quel est le rôle du fil sortant du GBF et fixé sur la potence ?

Il joue le rôle de l’antenne d’émission.

- Quel est le rôle du fil sortant de l’oscilloscope et fixé sur la potence ?

Il joue le rôle de l’antenne de réception.

Expérience 2

- Comparer les périodes enregistrées par les deux voies.

Les deux périodes enregistrées par les deux voies sont identiques. C’est la même période.

- La fréquence des signaux est-elle la même pour les deux voies ?

Oui, la fréquence est la même.

- Quel est le rôle du GBF ?

Émetteur.

- Quel est le rôle de la fibre optique ?

Support de transmission.

- La fibre optique est un support pour les ondes lumineuses. Quel est donc le rôle du boitier ?

Le boitier converti le signal électrique émis par le GBF en ondes lumineuses.

- La qualité du signal reçu est-elle la même dans les deux expériences ?

La qualité du signal reçu dans l’expérience 2 est meilleure.

Correction des exercices

Connaître

Exercice 1 : chaine de transmission

- Citer les trois principaux éléments constitutifs d’une chaîne de transmission d’information.

Un émetteur, un canal de transmission et  un récepteur

- Quel est le rôle de chaque élément ?

L’émetteur code l'information à transmettre ;

le canal de transmission est le milieu de transmission d’information ;

le récepteur décode l'information.

Exercice 2 : milieu de transmission

- Quels sont les deux modes de propagation d’une information ?

### Propagation libre ou guidée

- Citer un milieu de transmission pour chaque mode.

Propagation guidée : les câbles électriques.

Propagation libre: ondes hertziennes.

Exercice 3 : mots manquants

Recopier et compléter les phrases suivantes :

- Lors de la transmission d’information, on constate que l'amplitude du signal reçue est plus faible que l'amplitude du signal émis

- Une fibre optique est composée d’un cœur, d’une gaine et d’une protection en plastique.

- Un câble coaxial est constitué d’un conducteur central en cuivre , d’un diélectrique, d’un blindage en cuivre  et d’une gaine isolante et protectrice.

- Les ondes hertziennes sont des ondes électromagnétiques dont les longueurs d'onde sont comprises entre 10-3 m et 104 m.

- Un câble électrique ou une fibre optique sont des modes de transmission guidée, alors que la transmission hertzienne est qualifiée de librre.

Exercice 4 : vrai ou faux

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Corriger les affirmations qui ne sont pas correctes.

- Une chaîne de transmission d’information relie une source à un destinataire. VRAIE

- L’unité de l’atténuation d’une transmission est le mètre. FAUX  le décibel.

- Un émetteur convertit l’information à transmettre en signal. VRAIE

- Le coefficient d’atténuation linéique s’exprime par   A=10.LogPePr  FAUX  α=AL

- La transmission d’information est plus atténuée par fibre optique que par câble coaxial. FAUX

- La transmission d’information par fibre optique n'est pas altéré par le rayonnement électromagnétique. VRAIE

Exercice 5 : QCM

Choisir la (ou les) bonne (s) réponse (s) :

- Une chaîne de transmission :

c. est destinée à transmettre des informations.

- Un émetteur :

- est le début d’une chaine de transmission ;     b.  convertit l’information en signal ;

- Un canal de transmission :

- peut être une fibre optique ;

- peut être un câble coaxial ;   d. relie l’émetteur au récepteur.

- Un récepteur :

- convertit le signal émis en information.

Utiliser

Exercice 6 : chaînes de transmission.

- Pour les deux photos ci-contre indiquer :

- l’émetteur et le récepteur ;

Emetteur : a-  haut parleur ;  b- feu rouge.

Récepteur : a- oreilles ;  b- yeux.

- le signal à transmettre ;

- ondes sonores ;  b- ondes lumineuses.

- le mode de propagation (libre ou guidée) ;

- libre ;  b- libre.

- Le canal de transmission est-il le même dans les deux situations ?

Oui. C’est l’air.

Exercice 7 : types de signaux.

Classer les supports suivants selon les types de signaux (hertziens, lumineux ou électriques).

Wifi, fibre optique, câble à paires torsadées, Bluetooth, câble coaxial, WhatsApp.

| hertziens | lumineux | électriques |
| --- | --- | --- |
| Wifi ; Bluetooth ; WhatsApp. | fibre optique | câble à paires torsadées |

Exercice 8 : modes de propagation.

Pour les appareils suivants, identifier le mode de propagation (libre ou guidée) du signal.

Radio, télévision, téléphone portable, téléphone filaire,  Internet.

| propagation libre | propagation guidée |
| --- | --- |
| Radio ; télévision ; téléphone portable ; Internet. | téléphone filaire ; Internet. |

Exercice 9 : atténuation

Un canal de transmission a un coefficient d’atténuation linéique de α=8,0 dB.km-1 ; la puissance mesurée en entrée du canal est Pe = 100 mW et la puissance mesurée en sortie est 50 mW.

- Calculer l’atténuation A de ce canal.

A=10.logPePr= 10 × log10050= 3,0 dB

- En déduire la longueur L de la ligne permettant de transmettre l’information.

α=AL   donc  L=Aα=3,08,0=  0,38 km

Exercice 10 : puissance reçue

Un câble électrique de transmission a une atténuation de 11 dB pour 100 mètres. La puissance Pe du signal mesurée à l’entrée du câble est Pe = 100 mW.

- Calculer le coefficient d’atténuation linéique α de ce câble.

α=AL  =  11100= 0,11 dB.m-1

- Quelle sera la puissance Ps du signal mesurée à la sortie du câble ?

A=10.logPePs            logPePs  =A10              PePs= 10A10               Ps=  Pe10A10=100101110= 7,9 mW

Exercice 11 : câble de transmission

Sur la notice d’un câble électrique, on peut lire :

0,22 dB.m-1 à 100 MHz 0,69 dB.m-1 à 500 MHz

- Quelles sont les deux grandeurs citées sur la notice ?

Le coefficient d’atténuation linéique et la fréquence.

- L’atténuation d’un signal dépend-elle de la fréquence ?

Oui.

Exercice 12 : modulation et démodulation d’amplitude.

Sur le schéma suivant, on représente symboliquement la chaîne d’émission d’une onde électromagnétique par un téléphone portable.

- En quel point, A, B, ou C de la figure ci-dessus trouve-t-on :

- l’onde porteuse ?  B

- le signal modulant ? A

- le signal modulé ? C

Sur le schéma suivant, on représente symboliquement la chaîne de réception de la même onde électromagnétique et sa démodulation par le téléphone récepteur.

- En quel point, A ou B, de la figure ci-dessus trouve-t-on :

- le signal modulant ? B

- le signal modulé ? A

Analyser

Exercice 13 : fibre optique et atténuation

La puissance lumineuse d’un signal transmis par une fibre optique décroit avec la distance que celui-ci parcourt. L’atténuation de ce signal dépend de sa fréquence et le coefficient d’atténuation linéique α est défini par la relation : α=AL=10L.LogPePr.

α (en dB.km-1),               A : atténuation (en dB), Pe : puissance du signal émis (en W) ; Pr : puissance du signal reçue (en W) et   L : longueur de la fibre

(en km).

- Quel est le nom de la grandeur physique représentée sur l’axe des abscisses ?

Longueur d’onde

- Quel est le nom de la grandeur physique représentée sur l’axe des ordonnées ?

Coefficient d’atténuation linéique

- Pour quelle valeur de λ observe-t-on une atténuation minimale ?

λ = 1100 nm.

- Pour cette longueur d’onde, quelle longueur de fibre peut-on utiliser pour atteindre une atténuation A = 3,0 dB ?

L=Aα=3,00,5=  6,0 km

- En déduire la puissance Pr  du signal reçue si la puissance Pe du signal émis est Pe = 100 mW.

Pr=  Pe10A10=100103,010= 50 mW

- Lequel des phénomènes suivants peut être à l’origine du pic observé pour λ = 950 nm ?                     la diffraction ; la réfraction ; l’absorption ; la réflexion.

Type BAC

Exercice 14 : le très haut débit pour tous          (BAC S 2013 LIBAN)

- Procédé physique de transmission d’informations

Exemple de synthèse

La transmission de l’information peut se faire par voie aérienne, par câble électrique (fil de cuivre) et par fibre optique (doc.5).

Dans une fibre optique, la lumière se propage grâce à une succession de réflexions totales entre le cœur et la gaine. Pour cela, l’indice de réfraction n1 du cœur de la fibre doit être supérieur à l’indice n2 de la gaine et l’angle d’incidence  de la lumière doit être supérieur à l’angle d’incidence limite lim tel que   (doc.6 & 7).

La transmission d’informations par fibre optique présente de nombreux avantages par rapport à la transmission par câble électrique : insensibilité du signal transmis aux perturbations extérieures, faible atténuation du signal et grande largeur de bande permettant un grand débit d’informations (doc 5).

En revanche, contrairement au réseau électrique, la pose d’un réseau de fibres optiques génère des coûts d’installation importants et son implantation ne couvre pas aujourd’hui tout le territoire national (doc. 1 & 5).

Ainsi, malgré ses nombreux avantages, la fibre optique ne constitue pas l’unique solution d’avenir pour la transmission des informations.

Animation sur la fibre optique :

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/dioptres/fibre_optique.html

Corrigé « officiel » :

Analyse de la qualité d’une transmission

  - D’après le document 3, l’atténuation linéique d’une fibre optique en silice est minimale pour une longueur d’onde voisine de 1,5 µm soit 1,5106 m.

Le document 4 indique que cette longueur d’onde appartient au domaine des radiations infrarouges compris entre 
106 et 104 m.

2.2.1. D’après le document 2 :  donc  .

Si le signal est amplifié dès que sa puissance devient inférieure à 1 % de sa puissance initiale alors : PS = .Pe  soit .

Donc : = 20 dB.

2.2.2. Le document 5 indique que l’atténuation linéique est de 0,2 dB/km.

Une atténuation de 20 dB est obtenue pour une distance égale à = 102 km.

Le premier amplificateur est donc situé à 100 km de Rennes.

La distance Rennes-Strasbourg étant de 900 km, il faut = 9 amplificateurs.

Dans un câble électrique, l’atténuation est de 10 dB/km d’après le document 5. Ainsi, dans le cas d’une liaison par câble entre Rennes et Strasbourg, il faudrait un amplificateur tous les = 2 km soit  = 450 amplificateurs.

La liaison par câble nécessite = 50 fois plus d’amplificateurs que celle par fibre optique. De ce point de vue, la liaison par fibre optique est plus avantageuse que celle par câble.