Chapitre 4 : Repérage par GPS

Correction des activités

Activité n° 1  :  Détermination d’une distance

Exploitation

- Les deux documents ont-ils le même objectif ? Si oui, lequel ?

Oui. Détermination d’une distance.

- Préciser le principe utilisé dans chaque document.

Dans le Document 1, on utilise la célérité des ondes sonores. Et dans le Document 2, on utilise la célérité de la lumière.

- Donner les expressions littérales qui lient la distance d et la durée de parcours Δt pour chaque document.

Document 1 : d = v × Δt      ;        Document 2 : d = c × Δt

- Calculer, pour chaque document, la distance qui sépare le bateau du phare.

Document 1 : d = 340 × 15 = 5100 = 5,1 ×103 m

Document 2 : d = 3,00 × 108 × 17,0 × 10-6 = 5100 = 5,10 ×103 m

- Comment le capitaine fera-t-il pour trouver sa position à partir de plusieurs phares ?

Par recoupement des mesures,  le capitaine a la possibilité de faire des calcules pour trouver sa position exacte. C’est de cette manière que cela se passe avec les satellites  du GPS.

Activité n° 2 : Repérage par GPS

Exploitation

- Quelle est la nature des ondes émises par les satellites ?

Les ondes émises sont des ondes électromagnétiques, elles se propagent à la vitesse de la   lumière.

- Combien de satellites au minimum faut-il pour localiser une position ? Expliquer.

Il faut au moins 3 satellites pour repérer une position. Pour un satellite, toutes les positions se situant à une distance d se situent sur une sphère de rayon d. Avec trois satellites, on obtient 3 sphères dont les rayons correspondent aux distances qui séparent ces satellites de la position. Ces trois sphères se coupent en 2 points dont l'un est la position à repérer.

- Calculer les trois distances RS1 ; RS2 et RS3.

RS1 = 4,3 cm      ;      RS2 = 9,4 cm     ;      RS3 = 9,4 cm

- Avec un papier calque, reproduire la carte du golfe d’Aden (Doc.3) et tracer les trois cercles de centre S1, S2 et S3 et des rayons respectifs RS1, RS2 et RS3.

- Déterminer la position du bateau.

La position du bateau est le point d’intersection des trois cercles.

Activité n° 3 : Précision sur la localisation

Exploitation

- À l’aide des données calculer la période de rotation des satellites autour de la Terre.

Ces satellites se situent à une altitude de 20 000 km de la Terre.

T = 2.π(RT+h) / v = 2.π(6,4.106 + 2,0.107) / 3,85.103  = 4,3.104 s=12 h

- Évaluer le temps minimal de propagation du signal entre un satellite et un utilisateur terrestre.

La distance minimale est de l’ordre de 20000 km, le temps de propagation est donc :

t=d / c = 2,0.107 / 3,0.108 = 67.10−3 s = 67ms     donc     t = 67 ms

- Pourquoi les récepteurs GPS doivent être resynchronisés ?

Le calcul de la distance entre le satellite et le récepteur se fait grâce à une mesure du   temps. Il faut donc des horloges très précises comme les horloges atomiques trop chères pour nos GPS de voiture. Un signal est donc envoyé à nos GPS pour les remettre à la bonne heure.

- Justifier l’affirmation du texte, Document 1 : « Or un décalage d’un millionième de seconde entraîne une erreur sur la position de trois cents mètres ».

A la vitesse de la lumière : d = c × t = 3 × 108 × 1,0 × 10-6 = 3 × 102 = 300 m

- Citer les facteurs qui interviennent dans la précision de la localisation.

Horloge précise, relativité du temps, atmosphère terrestre, etc…

Correction des exercices GPS

CONNAITRE

Exercice n°1 : Système GPS

- Combien au minimum faut-il de satellites de positionnement autour de la Terre pour qu’en tout point du globe on puisse en voir au minimum quatre simultanément ?

24 satellites

- Comment faut-il les disposer par rapport au plan de l’équateur ?

Ils sont placés sur 6 plans orbitaux ayant une inclinaison d’environ 55° par rapport au plan de l’équateur

- Comment synchroniser l’horloge du récepteur GPS avec celles des satellites ?

Un quatrième satellite est nécessaire pour corriger le décalage de l’horloge du récepteur avec l’heure des satellites GPS.

- En déduire le nombre de satellites GPS nécessaires pour localiser avec précision un point sur la Terre.

Quatre satellites au moins sont nécessaires pour localiser avec précision un point sur Terre.

Exercice n°2 : Mots manquants

Recopier et compléter les phrases suivantes :

1. Le GPS est un système de navigation à base de satellites conçus pour fournir des informations de position de vitesse et de temps à n’importe quel endroit sur terre et à n’importe quel instant.

2. Les coordonnées géographiques d’un point M de la surface de la Terre sont : la latitude la longitude  et l’altitude.

3. Les trois composantes principales du système GPS sont : le segment spatial, le segment de contrôle  et le segment utilisateur.

Exercice n°3 :  Vrai ou faux

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Corriger les affirmations qui ne sont pas correctes.

1. Les satellites GPS sont géostationnaires. FAUX.

2. La constellation des satellites GPS compte 48 satellites. FAUX  24 satellites.

3. Les éphémérides sont émises par les satellites. VRAI.

4. Le segment de contrôle est placé sur les satellites. FAUX   sur terre.

5. Le récepteur GPS émet un signal aux satellites pour le localiser. FAUX  reçoit un signal.

Exercice n°4 :  QCM

1. Les satellites GPS suivent une orbite quasi-circulaire à une altitude de :

a. 202 000 km   ;   b. 36000 km  ;   c. 12 200 km   ;  d. 20 200 km

2. La période de rotation des satellites GPS est de :

a. 24 h 00 min   ;   b. 11 h 58 min 2 s   ;  c. 23 h56 min 04s.

3. Un point à la surface de la terre peut être localisé à partir de :

a. Un satellite   ;    b. Deux satellites   ;    c. Trois satellites.

4. Une erreur de 1 / 1000 ème de seconde représente une erreur de distance de :

a. 300 km   ;   b. 200 m   ;   c. 200 km    ;   d. 100 m.

UTILISER

Exercice n°5 : Système LORAN C

Le système LORAN C a pendant plusieurs décennies servi à la navigation maritime près des côtes. Tous les émetteurs du réseau LORAN émettent exactement en même temps un signal périodique. Le récepteur à bord du navire est capable d’identifier chaque émetteur dont il reçoit le signal. Il calcule aussi le décalage entre le temps d’arrivée des différents signaux.

- Combien d’émetteurs faut-il capter simultanément pour se localiser ?

Il faut capter simultanément trois émetteurs.

- Quelle méthode de localisation le capitaine va-t-il utiliser pour déterminer sa position ?

La méthode de triangulation.

Exercice n°6 : Trajectoire des satellites

Un satellite du système de positionnement GPS, considéré comme un point matériel S, de masse mS est lancé par une navette spatiale. On appelle T sa période de révolution sur une orbite circulaire de rayon r. La terre sera assimilée à un astre à symétrie sphérique de masse, de centre O, de rayon RT et de masse MT.

Données :

RT = 6,40 × 103 km ; MT = 5,98× 1024 kg; célérité de la lumière c = 3,00 × 108 m.s-1 ;    altitude du satellite GPS : h = 20,2 × 103 km;  constante de gravitation universelle :      G = 6,67× 10-11 SI.

- Dans quel référentiel doit-on ce placer pour étudier le mouvement d’un satellite GPS ?

Géostationnaire.

- Donner l’expression vectorielle de la force T/SF exercée par la terre sur le satellite. FT/S= -G. mS. MT r2u .

- Comparer FT/Sà la force FS/Texercée par le satellite sur la terre. En déduire un schéma. On définira un vecteur unitaire utel que OS = ru

FT/S = -FS/T

- Faire l’inventaire des forces exercées sur un satellite GPS.

FT/S .

- Démontrer que le mouvement d’un satellite GPS en orbite circulaire est uniforme.

dvdt= 0 .  Donc v = constante. D’où le mouvement est uniforme.

- En déduire l’expression vectorielle de la vitesse vS de ce satellite puis calculer sa valeur.

vS2r=G .MTr2                 vS=G . MTrt                  vS=6,67×10-11×5,98×10246,40×106+ 20,2×106

vS= 3872 m.s-1= 3,87×103 m.s-1 .

- Établir l’expression de la période de révolution TS du satellite puis calculer sa valeur.

TS = 2.π(RT+h) / v = 2.π(6,40 ×106 + 20,2.106) / 3,87.103  = 43187 s=11 h 59 min 47 s.

TS ≈ 12h.

- Les satellites GPS sont-ils géostationnaires ? Justifier la réponse.

Non, car TS n’est pas égale à la période de rotation de la terre.

- Quelle est la nature de l’onde émise par un satellite GPS ?

L’onde émise par un satellite GPS est électromagnétique.

- Déterminer la précision avec laquelle la durée de propagation du signal doit être évaluée pour permettre la localisation du récepteur à 10 m près.

τ = 10 / (3,00 × 108) = 3,33 × 10-8 s = 33,3 ns.

- Quel est le dispositif embarqué permettant une telle précision ?

Les horloges atomiques.

ANALYSER

Exercice n°7 : Précision d’une mesure par GPS.

Questions :

Représenter le champ de gravitation en un point de l’orbite d’un des satellites et donner son expression vectorielle.

F=P       et    P= m.g

g=G . Mt(Rt +z)2( -  {u)

F et g même direction et même sens.

- Démontrer que le mouvement du satellite est uniforme.

Le satellite n'est soumis qu'à la force de gravitation centripète. Ecrire la seconde loi de Newton dans le repère de Frenet:

- Montrer que la période de révolution est donnée par la relation suivante, où z représente l’altitude par rapport au niveau de la mer :

T =  2π(Rt +z)v                   T2 =  4π2(Rt +z)2v2  =4π2(Rt +z)2G.MtRt+z  = 4π2(Rt +z)2×Rt+zG.Mt=4π2(Rt +z)3G.Mt

D’où T =4π2(Rt +z)3G.Mt=  2π(Rt +z)3G.Mt

- Calculer la période T.

T =  2π(Rt +z)3G.Mt= 2π(6378 ×103+ 20000×103)3(6,67 ×10-11× 5,98 ×1024)= 43107 s = 11h 58 min

- Préciser ce qu’est un satellite géostationnaire.

Le satellite tourne dans le même sens que la terre, à la même vitesse angulaire dans le plan de l'équateur. Il paraît fixe pour un observateur terrestre.

- Indiquer si les satellites utilisés pour le GPS sont géostationnaires.

Non, car T n’est pas égale à la période de rotation de la terre.

- Le texte parle d’un signal radio par les satellites : préciser de quel type d’ondes il s’agit.

Ondes électromagnétique.

- Indiquer la vitesse de propagation d’une telle onde dans le vide.

c = 3,00 × 108 m.s-1

- Déterminer avec quelle précision la durée du trajet du signal doit être connue pour permettre la localisation du récepteur à 10 m près. On considère que la célérité de la lumière est parfaitement connue.

Δt = 10 / (3,00 × 108) = 3,33 × 10-8 s = 33,3 ns.

- Indiquer le type de dispositif embarqué dans les satellites permettant cette précision.

Une horloge atomique est capable d'avoir une telle précision

Exercice n°8 : Effets relativistes sur le positionnement par GPS

A. La trajectoire des satellites

On envisage l’étude d’un satellite GPS situé à l’altitude h = 20 200 km, considéré comme ponctuel. La Terre de rayon RT = 6,38 × 103 km est à répartition sphérique de masse, et sa masse est               MT = 5,97 × 1024 kg, la constante de gravitation : G = 6,67 × 10-11 SI.

- Reproduire la figure ci-contre et représenter sur celle-ci, par un vecteur sans échelle, la force de   gravitation FT/GPSexercée par la Terre sur le satellite GPS.

- Donner l’expression vectorielle de la force de gravitation FT/GPS exercée par la Terre sur le satellite GPS.

FT/GPS=G. mS. MT (RT+ h )2n

- Après avoir rappelé la 2nde loi de Newton, établir l’expression du vecteur accélération a du satellite GPS.

a=G . MT (RT+ h )2n

- Montrer que le mouvement circulaire du satellite est uniforme dans le référentiel géocentrique.

L’accélération n’a pas des coordonnées selon le vecteur unitairet. D’où  dvdt= 0.          v = constante. Donc le mouvement est uniforme.

- Établir l’expression de la valeur v de la vitesse du satellite. Vérifier que v = 3,87 ×103 m.s-1.

v2r=G .MTr2                 v =G . MT(RT+ h)                  v=6,67×10-11×5,97×10246,38×106+ 20,2×106

v= 3872 m.s-1= 3,87×103 m.s-1 .

B. Eﬀets relativistes

À la vitesse des satellites, la relativité restreinte démontre que les horloges embarquées battent moins vite que sur Terre.

En revanche, la relativité générale explique que ces horloges battent plus vite à cause du champ de gravitation terrestre plus faible à l’altitude des satellites qu’au niveau du sol : les horloges des satellites prennent une avance de 45,7 µs par jour par rapport à l’horloge du GPS de l’utilisateur terrestre.

La précision des durées de propagation des signaux électromagnétiques entre le GPS et les satellites repose sur les corrections relativistes introduites dans la lecture de l’heure.

Sans ces corrections, l’estimation de la durée de propagation du signal électromagnétique serait erronée (erreur de 38,7 µs par jour) et une localisation précise serait impossible.

Extrait de http://cms.ac-martinique.fr/

Dans les systèmes de positionnement par GPS, on mesure des durées τ de parcours de signaux électromagnétiques pour calculer des distances : d=c.τ.

tp= tm×1−v2c2 tp est la durée affichée par l’horloge du satellite (temps propre) ; tm est la durée affichée par l’horloge du récepteur GPS (durée mesurée) ; c = 3,00 ×108 m.s-1 est la vitesse de la lumière dans le vide et v = 3,87 ×103 m.s-1 est  la vitesse du satellite.

- Calculer la durée tp, en seconde, qui s’écoule dans le satellite pendant qu’il s’écoule tm = 1 jour sur Terre puis comparer les deux durées.

tm = 1 jour = 86400,000000 s secondes

tp= 86400,0000 00  ×1−(3,87× 103)2(3,00 × 108)2= 6399,999993 s

On constate que  tp  < tm

- En déduire le retard dû à la dilatation relativiste, par jour, des horloges embarquées dans les satellites.

Δt = tm  -  tp = 86400,000000 - 6399,999993 = 0,000007 s = 7,0 μs par jour.

- La théorie de la relativité générale indique que les horloges des satellites prennent une avance de 45,7 µs par jour par rapport à l’horloge du GPS de l’utilisateur terrestre. En déduire la correction relativiste entre les horloges des satellites et celle du GPS.

Correction relativiste = 45,7 – 7,0 = 38,7 μs par jour

- Si cette correction n’était pas compensée, quelle serait l’erreur sur la localisation par jour ?

d = 3,00 × 108 × 38,7 × 10-6 = 11610 m = 11,6 km par jour

Type BAC

Exercice 9 : Principe de fonctionnement d’un GPS                 (Sujet Bac Métropole 2013)

I. À propos de la localisation

Graphiquement 100 km correspond à 1,2 cm sur la carte de France.

L’automobiliste se trouve à :

- 240 km de Lyon soit à = 2,9 cm de Lyon sur la carte ; il se trouve donc sur le cercle de centre Lyon et de rayon 2,9 cm (cercle rouge en pointillés).

- 340 km de Nancy soit = 4,1 cm de Nancy sur la carte ; il se trouve donc sur le cercle de centre Nancy et de rayon 4,1 cm (cercle bleu épais . . – . .).

L’automobiliste est situé à l’intersection de ces deux cercles (points verts). Il y a deux possibilités :

- un point situé en Italie,

- un point situé en France sur la ville de Bourges.

L’énoncé indique qu’il s’agit d’une ville française, c’est donc la ville de Bourges.

II. Étude du mouvement d’un satellite

1.  Version 1 :

Le satellite, de masse m, est étudié dans le référentiel géocentrique supposé galiléen.

La trajectoire du satellite est un cercle de rayon : RT + h.

Le repère d’étude est le repère de Frénet  d’origine le satellite S et de vecteur unitaires  et .

Le satellite est soumis à la force gravitationnelle exercée par la Terre :   .

La deuxième loi de Newton donne :     soit :

Donc :

Dans le repère de Frénet, l’accélération d’un objet en mouvement circulaire s’écrit :

En égalant les deux expressions précédentes de l’accélération, il vient :

Par identification, on a :

T

S2        S1

S3       S4

Sur  on a :    alors v = Cte : le mouvement du satellite est bien uniforme.

Version 2 :

La trajectoire du satellite est supposée circulaire dans le référentiel géocentrique.

D’après la 2ème loi de Kepler (loi des aires), l’aire balayée (en bleu) par le rayon de la trajectoire circulaire joignant T centre de la Terre et S centre du satellite, est la même pour des durées de parcours Δt égales. La distance parcourue par le satellite sur la trajectoire est alors la même ( = ) et la vitesse de parcours est constante v = .

Le mouvement est uniforme.

- Sur  on a :   soit    donc :  .

(0,5 pt) v =  = 3,89×103 m.s–1 = 3,89 km.s-1

3. Le satellite a un mouvement circulaire et uniforme : il décrit le périmètre  pendant la durée d’une période T à la vitesse v telle que :

Donc :

En reportant l’expression de la vitesse v de la question II.2. il vient :

T2 =

soit

En convertissant les distances en mètres on a :

= 4,26104 s = 11,8 h.

La période du satellite est d’environ 12 h : il fait bien deux révolutions par jour autour de la Terre comme l’indique le texte introductif.

III. Précision des mesures

1.  On a la relation : ,  avec d = 10 m, la « précision » dans la direction de propagation du signal électromagnétique envoyé par le satellite avec la célérité c et τ la « précision » sur la durée du trajet.

Donc :   soit  = 3,3108 s = 33 ns.

La « précision » sur la durée du trajet est donc voisine de 30 ns.

2. La durée t de parcours du signal électromagnétique est

Soit :   = 6,67102 s.

La « précision » relative sur la mesure de la durée est  avec  = 30 ns

soit  4,5107.

3.3. D’après le texte, la non prise en compte des effets relativistes entraîne une avance des horloges du satellite sur les horloges terrestres d’environ 38 µs par jour.

Pour que les horloges soient décalées de 30 ns :

Durée 			décalage temporel

1 jour = 360024 s 	 	 38106 s

t’   s			        30109 s

Donc: 	= 68 s.

Il faut donc un peu plus d’une minute pour que les horloges terrestres et celle du satellite GPS soient significativement désynchronisées.